А-СЕРВИС+

5.03.2011

Плата линейного входа для авто-магнитол

Инструкция по установке и эксплуатации

1.Назначение

2.Технические характеристики

3.Порядок установки в автомагнитолу

4.Правила эксплуатации

1.Назначение

Устройство позволяет оснастить автомагнитолу линейным входом, что позволит подключать MP3\CD\DVD\ плеер, PC, радиоприемник с российским частотным стандартом (бывает единственным возможным вариантом принимать на штатную автомагнитолу нужные радиостанции) выход радиостанции или мобильного телефона, любые другие источники звука. При этом гарантируется полная прозрачность звуковоспроизведения и отсутствие посторонних шумов. Включение и отключение линейного входа осуществляется любой низкофункциональной кнопкой на передней панели автомагнитолы. Устройство монтируется внутрь автомагнитолы. Применение дифференциального входа позволяет избавиться от проблемы посторонних шумов, свойственной простому подключению источника звука к звуковому процессору автомагнитолы. А электронного переключателя источника звука свести к минимуму щелчки при переключении и одновременно обезопасить звуковой процессор и остальную часть схемы автомагнитолы от повреждения статическим электричеством.

2.Технические характеристики

- 2 канала воспроизведения (стерео)
- полоса частот 10-20 000 Гц (при неравномерности 1дб)
- коэффициент нелинейных искажений- 0,002% (1000 Гц)
- входное сопротивление 100 кОм
- размеры устройства- 25*65 мм.
- защиты от шумов электрооборудования автомобиля (дифференциальный вход)
- отсутствие шумов при коммутации

- уровень собственных шумов- 3мкВ на канал
- защита от статического электричества и длительных перенапряжений (>20 мкс)

- подавление шумов электрооборудования 57дБ на канал.

- температура эксплуатации -30 ~ +85 гр. С.

Внешний вид платы коммутатора рис.1

Рис. 1

Внешний вид разьема линейного входа (3,5 мм аудио разьем, располагается в любом доступном месте) рис.2

Рис. 2

3.Порядок установки в автомагнитолу

3.1. Определите с помощью осцилографа проводники, указанные на рис.3 и сделайте соответствующие разрезы на печатной плате.

Рис. 3

3.2. Закрепите плату линейного входа и разьем линейного входа в удобном месте автомагнитолы. Выберите и разьедините от схемы кнопку коммутации линейного входа (выбирается одна из наименее функционально нагруженных кнопок)

3.3. Соедините плату линейного входа со схемой автомагнитолы согласно рис. 4.

Рис. 4

4.Правила эксплуатации

4.1 Подсоедините источник сигнала в установленный разьем линейного входа.

4.2 Включите воспроизведение на источнике внешнего сигнала.

4.3 Включите с помощью кнопки коммутации линейного входа воспроизведение внешнего сигнала.